Ubu-1:

root@Ubu-1:~# cat /etc/network/interfaces

# Static config for eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.1.1.2

netmask 255.255.255.0

gateway 10.1.1.1

Ubu-4:

root@Ubu-4:~# cat /etc/network/interfaces

# Static config for eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.1.1.3

netmask 255.255.255.0

gateway 10.1.1.1

Ubu-2:

root@Ubu-2:~# cat /etc/network/interfaces

# Static config for eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.2.2.2

netmask 255.255.255.0

gateway 10.2.2.1

Ubu-5:

root@Ubu-5:~# cat /etc/network/interfaces

# Static config for eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.2.2.3

netmask 255.255.255.0

gateway 10.2.2.1

Ubu-3:

root@Ubu-3:~# cat /etc/network/interfaces

# Static config for eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.3.3.2

netmask 255.255.255.0

gateway 10.3.3.1

Ubu-6:

root@Ubu-6:~# cat /etc/network/interfaces

# Static config for eth0

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.3.3.3

netmask 255.255.255.0

gateway 10.3.3.1

ESW1:

ESW2:

3.

Pela imagem anterior, é possível verificar que a máquina Ubu-1 tem conectividade com a Ubu-4 (e ambas estas máquinas encontram-se na VLAN 1), com a Ubu-5 (que se encontra na VLAN 2) e com a Ubu-6 (que se encontra na VLAN 3). Assim, verifica-se que existe conectividade entre as três VLANs.

Configuração do Router 1:

R1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 1297 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

memory-size iomem 5

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

!

!

!

no ip domain lookup

ip auth-proxy max-nodata-conns 3

ip admission max-nodata-conns 3

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip tcp synwait-time 5

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/0.1

encapsulation dot1Q 1 native

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 10.3.3.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet2/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

ip forward-protocol nd

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

no cdp log mismatch duplex

!

!

!

!

control-plane

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

!

end

Questões finais:

a) Se a mesma rede IP dentro das VLANs, consigo manter conectividade entre estações da mesma VLAN? Se as estações estiverem na mesma VLAN e na mesma rede, sim é possível, pois o tráfego entre a mesma VLAN é encaminhado diretamente pelo trunk, não vai através do router.

b) Se a mesma rede IP dentro das VLANs, consigo manter conectividade entre estações de VLANs diferentes?

Não, porque o Router que vai encaminhar o tráfego entre diferentes VLANs, para cada subinterface, só pode ter IPs de redes diferentes configurados em cada subinterface. E sendo que as estações estão em VLANs diferentes, é necessário criar uma nova subinterface numa rede diferente, na qual não é possível configurar o endereço IP na mesma rede. No entanto, se as redes fossem diferentes, seria possível.